MVL-KBT-0806-110-M42

0.806x 110 mm 1.75”  双远心镜头

| 双远心系列镜头针对机器视觉行业设计，成像质量优秀。 |  |  |
| --- | --- | --- |

功能特性

- 高分辨率，画面清晰度一致性好

- 低畸变，高远心度，适合高精度测量与定位

- 最大支持1.75"相机

技术参数

| 型号 | MVL-KBT-0806-110-M42 |
| --- | --- |
| 性能 |  |
| 放大倍率 | 0.806 |
| 工作距离 | 110 mm |
| F数 | F13.5 |
| 景深 | ±1.2 @F20 |
| 畸变 | < 0.1% |
| 物方分辨率 | 10.4 µm |
| 物方远心度 | < 0.1% |
| 像面尺寸 | 1.75" |
| 结构 |  |
| 接口类型 | M42-Mount |
| 同轴光 | 不支持 |
| 外形尺寸 | 209.3 mm × Φ66 mm |
| 温度 | -10~50℃ |
| 一般规范 |  |
| 认证 | RoHS2.0 |

*景深为像方最大弥散圆直径为40 µm时的理论计算值

外形尺寸